# Monotype 1 keyboard national print museum Dublin

https://www.youtube.com/watch?v=LcphfMlOzk4

Tolbert Lanston – 1895 uitvinder Monotype casting machine

- Had het idee om handmatige compositie te vervangen door mechanische

- Mechanische zetmaschine

2 delige machine:

Rood = Monotype toetsenbord

- Zet het type en ponst ook een rol papier die gelezen wordt door de gieter

  - Handmatig beslissen of dat je de lijn eindigt door niet genoeg ruimte meer voor het volgende woord erop te passen.

  - De rol papier die gelezen zal worden door het gietmachine.

- Originele machines hadden maar 1 set tekens/alfabet, doorheen de jaren werdt dat meer. (Bv. Hoofdletters, kleine letters, figuren, hoofdletters cursief, kleine letters cursief, ...)

- Systeem heeft een hele eeuw meegegaan (tot 1970 waarin fototype-setting en computerisering overneemt)

- Werdt ook gebruikt voor financiele reporten, tijdtabels, ...

- Linotype produceerde lijnen, monotype alleen karakters

- Relatie tussen toetsenbord operator en caster was zeer belangrijk.

# Monotype 2 caster national print museum Dublin

https://www.youtube.com/watch?v=M9DV95IEKGU

Produceert letters van 6 punt tot 14 punt

Delen:

- Luchttoren

- Pinselectiemechanisme

- Brug

- Mat case

  - Behoudt één grote type, heeft karakters.

- Mal

- Pomp

Tin, antimoon en lood voor letters te maken.

Machine werkt aan een snelheid van 9.000 karakters per uur